附件：

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 检测项目 | 工程部位 | 设计要求 | 检测频率 | 应检组数 |
| 1 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、反向弯曲 、重量偏差 | 边沟、排水沟、灯杆基础等 | 6、8、10、12、14、16mm | 60t | 12 |
| 2 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 人行道路基、边沟、排水沟、路灯基础、预制路缘石等 | C20/C25/C30/C40 | 100m³1组 | 200 |
| 3 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 路缘石砌筑工程 | / | 100m³1组 | 100 |
| 4 | 素土 | 击实 | 路堤 | 重型击实 | / | 2 |
| 5 | 素土 | 压实度 | 上路堤+下路堤 | ≥94% /≥93% | 1000㎡一点 | 1580 |
| 6 | 山皮石 | 击实 | 路床顶面 | 重型击实 | / | 2 |
| 7 | 山皮石 | 压实度 | 路床顶面 | ≥95% | 1000㎡一点 | 790 |
| 8 | 水泥稳定碎石 | 压实度 | 道路上层+中层+下层 | 下层≥97% 中层、上层≥98% | 1000㎡一点 | 2370 |
| 9 | 水泥稳定碎石 | 无侧限 | 道路上层+中层+下层 | 强度≥4Mpa | 2000㎡一点 | 1188 |
| 10 | ATB-25沥青稳定碎石 | 配合比 | 下面层 | ≥96% | / | 2 |
| 11 | ATB-25沥青稳定碎石 | 沥青含量、矿料级配 | 下面层 | / | 2000㎡一点 | 396 |
| 12 | ATB-25沥青稳定碎石 | 稳定度、流值 | 下面层 | / | 2000㎡一点 | 396 |
| 13 | AC-20C沥青 | 配合比 | 下面层 | ≥97% | / | 2 |
| 14 | AC-20C沥青 | 沥青含量、矿料级配 | 下面层 | / | 2000㎡一点 | 396 |
| 15 | AC-20C沥青 | 稳定度、流值 | 下面层 | / | 2000㎡一点 | 396 |
| 16 | AC-20C沥青 | 压实度 | 下面层 | ≥97% | 1000㎡一点 | 790 |
| 17 | AC-20C沥青 | 弯沉 | 下面层 | 15.6/21.5/32.3 | 20m一点 | 8572 |
| 18 | AC-13C沥青 | 配合比 | 上面层 | ≥97% | / | 2 |
| 19 | AC-13C沥青 | 沥青含量、矿料级配 | 上面层 | / | 2000㎡一点 | 396 |
| 20 | AC-13C沥青 | 稳定度、流值 | 上面层 | / | 2000㎡一点 | 396 |
| 21 | AC-13C沥青 | 压实度 | 上面层 | ≥97% | 1000㎡一点 | 790 |
| 22 | AC-13C沥青 | 弯沉 | 上面层 | 14.6/19.2/28.2 | 20m一点 | 8572 |
| 23 | 砌筑砂浆 | 凝结时间、保水率、抗压强度、拉伸粘结强度 | 砌筑工程 | M10 | 每3个月 | 2 |
| 24 | 人行道便道砖/盲道砖 | 抗压强度 | 人行道 | / | 15万块 | 4 |
| 25 | 12%石灰土 | 弯沉 | 人行道 | 195.8 | 20m一点 | 101 |
| 26 | 路缘石 | 抗压强度 | 路缘石砌筑工程 | / | 15万块 | 4 |
| 27 | 路缘石 | 抗折强度 | 路缘石砌筑工程 | Cf5.0 | 100m³1组 | 40 |
| 28 | 防渗土工布 | 单位面积质量偏差率、厚度偏差率、纵横向断裂强度、最大负荷下伸长率、顶破强力、等效孔径、垂直渗透系数、纵横向撕破强力 | 路肩、边沟 | / | 10000m2 | 2 |
| 29 | 渗水土工布 | 单位面积质量偏差率、厚度偏差率、纵横向断裂强度、最大负荷下伸长率、顶破强力、等效孔径、垂直渗透系数、纵横向撕破强力 | 路肩、边沟 | / | 10000m2 | 2 |
| 30 | 沥青 | 针入度、软化点、延度 | 沥青面层 |  | 每车 | 200 |
| 31 | 矿粉 | 筛分、密度、塑性指数、亲水系数 | 沥青面层 |  | 100t | 52 |
| 32 | C40混凝土 | 配合比（含原材） | 路缘石 |  | 1 | 2 |
| 33 | C25混凝土 | 配合比（含原材） | 人行道 |  | 1 | 2 |
| 34 | M10砂浆 | 配合比（含原材） | 砌筑砂浆 |  | 1 | 2 |